《嵌入式系统》

课程实验报告

姓名：宋泽涛

学院：信息学院

系：软件工程

专业：软件工程

学号：25120222201292

2024年9月11日

第1次实验  STM32实验

- 实验设备

（1）PC微机

（2）嵌入式系统综合实验箱（FS3399M4）

- 实验内容

  - 在实验箱上运行STM32实验的15个样例。请采用屏蔽拷贝（或拍照）的方式，将实验结果黏贴到实验报告中，并对有关实验结果进行文字说明。

- 实验样例1  LED灯

按MCU开发板上的Reset键，运行程序，观看实验箱底板上的4个LED灯（位于数码管与小键盘之间），现象是循环LED灯亮/灭

- 实验样例2  蜂鸣器

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；观看实验箱底板上蜂鸣器是不是响，1秒后，又不响，循环反复

执行其它的程序（如LED灯程序）后，蜂鸣器不响

- 实验样例3  小键盘控制直流电机

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；按小键盘上的数字键“1、2、3”，以及其它13个键，观看直流电机的转动情况，以及串口调试助手接收框中的显示内容

直流电机：1是顺时针，2是逆时针，3是比较慢的逆时针，其他键是关闭

- 实验样例4  陀机

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，实验箱上的陀机会左右转动

- 实验样例5  步进电机

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，实验箱上的步进电机会顺时针转动

- 实验样例6  串口通信

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，在串口调试助手的发送框中输入“12345”（也可以是其他字符），按“发送”按钮，观看接收框中的内容

- 实验样例7  2个按键（查询方式）

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，按实验箱上K3、K4键，观看串口调试助手接收框中显示的内容

- 实验样例8  2个按键（中断方式）

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，按实验箱上K3、K4键，观看串口调试助手接收框中显示的内容

- 实验样例9  继电器

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，在串口调试助手的发送框中输入“开”，按发送，则打开继电器（听到一个响声）；输入“关”，按发送，则关闭继电器（听到一个响声）

- 实验样例10  定时器

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，实验箱上的LED灯会定时亮/灭（闪烁）

- 实验样例11  小键盘/数码管

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，按实验箱上的小键盘，观看数码管上的显示情况，以及串口调试助手接收框中的显示内容

- 实验样例12  ADC模数转换

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，观看串口调试助手接收框中的显示内容

- 实验样例13  红外接收

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，按红外遥控器上的按键，观看串口调试助手接收框中的显示内容

- 实验样例14  温度采集

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，将手指压到温度传感器的芯片上，观看串口调试助手接收框中的显示内容

- 实验样例15  光电开关

按MCU开发板上的Reset键，运行程序；此时，用一张折叠的纸放到光电开关的槽口中，再拿开，观看串口调试助手上的显示情况（每放1次，计数1次）

  - （课后完成）在自己的电脑上安装MDK软件（包括3个DFP包），并对MDK软件进行破解。